RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA                                DLA GMINY I MIASTA WITKOWO

za lata 2014 - 2015

Witkowo, 17.03.2016r.

OPRACOWANIE:

mgr inż. Piotr Janowicz - inspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki wodnej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

1. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Gminny program ochrony środowiska uchwala rada gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy. Niniejszy raport został przedstawiony w dniu 17.03.2016 roku na XIV sesji Rady Miejskiej w Witkowie. Następnie raporty są przekazywane przez organ wykonawczy gminy do organu wykonawczego powiatu.

Sporządzanie raportów z gminnych programów ochrony środowiska pozwala na ocenę postępu wdrażania przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań na terenie gminy.

Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo został uchwalony przez Radę Miejską w Witkowie w dniu 25 czerwca 2004 roku (uchwała Nr XIV/117/04).

Uchwałą Nr XXXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 9 listopada 2010 roku przyjęto „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”. Przyjęta aktualizacja programu ochrony środowiska stanowiła kontynuację przyjętych w 2004 roku założeń                       w programie oraz dostosowywała dokument do obowiązujących przepisów prawnych na terenie kraju. Ponadto aktualizacja programu określała cele, zadania i narzędzia realizacji w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą do 2017 roku.

Uchwałą Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2014 roku przyjęto „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

Niniejszy Raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lata 2014 - 2015.

2. REALIZACJA PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZADAŃ DO REALIZACJI

2.1. Gospodarka wodno – ściekowa

2.1.1. Gospodarka wodna

W 2014 roku wykonano połączenie istniejących sieci wodociągowych pomiędzy miejscowościami Małachowo Wierzbiczany i Małachowo Szemborowice o łącznej długości ok. 310 mb oraz wykonano przyłącze wodociągowe do budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie. Koszty powyższych zadań poniesione przez Gminę Witkowo to ok. 17.400 zł.

W 2015 roku wybudowano sieć wodociągową na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie o dł. ok. 200 mb. Ponadto wykonano rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w Witkowie. Wartość wykonanych robót to kwota ok. 11.900 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci wodociągowej magistralnej (przesyłowej) wynosiła 165,7 km, a liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 2.081 szt.

Zużycie wody na terenie gminy Witkowo w latach 2014-2015 przedstawia poniższa Tabela.

| Rok | Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne | Przemysł | Pozostałe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 429.005 | 59.908 | 50.124 | 539.037 |
| 2015 | 475.800 | 56.100 | 42.400 | 574.300 |

Tabela 1. Zużycie wody w m3 w latach 2014-2015

Prace w zakresie konserwacji i odbudowy rowów melioracyjnych oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych realizowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Witkowie. Gmina Witkowo każdego roku przekazuje środki finansowe na jej działalność.

W 2014 roku udzielono dotację Gminnej Spółce Wodnej w Witkowie w kwocie 15.000,00zł na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w miejscowościach Witkowo o łącznej długości 1.490mb. W 2015 roku udzielono dotację w kwocie 20.000,00zł na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w miejscowościach Małachowo Kępe i Gorzykowo o łącznej długości rowów 2.250mb.

Na terenie gminy Witkowo funkcjonuje kąpielisko strzeżone na Jeziorze Niedzięgiel na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, które uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXII/310/2014 z dnia 28.03.2014r. i Nr VI/44/2015 z dnia 29.04.2015r. zostało wpisane do wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Badania laboratoryjne w zakresie czystości wody, wykonywane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie, wykazywały, że woda w kąpielisku spełniała wymagania higieniczno-zdrowotne oraz nadawała się do kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wody na terenie gminy Witkowo wykonywane systematycznie przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie za miniony okres były również pozytywne.

W listopadzie 2015 roku zrealizowano zadanie polegające na renowacji zbiornika wodnego małej retencji położonego w Witkowie przy ul. Dębińskiej. Zadanie obejmowało wykoszenie roślinności ze skarp, odmulenie dna oraz zagęszczenie i wyrównanie skarp. Koszt realizacji zadania wyniósł 58.000,00 zł. Na renowację stawu uzyskano dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej Województwa Wielkopolskiego w wysokości 16.500,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa.

Ponadto w 2015 roku wykonano prace polegające na zagospodarowaniu stawów gminnych w miejscowościach: Chłądowo, Mąkownica, Malenin i Małachowo Wierzbiczany.

2.1.2. Gospodarka ściekowa

Ścieki komunalne z terenu gminy Witkowo odprowadzane są do zmodernizowanej w 2000 roku oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Małachowie Wierzbiczny o max. przepustowości 2.400m3/dobę. Równoważna liczba mieszkańców dla tej oczyszczalni wynosi 11.760 RLM. W części mechanicznej następuje oddzielenie od ścieków surowych większych zanieczyszczeń, tzw. skratek. Następnie ścieki kierowane są do piaskownika, w którym następuje oddzielenie od ścieków piasku. Skratki po higienizacji wapnem chlorowanym są odwadniane, prasowane i wywożone na składowisko odpadów. Piasek także wywożony jest na składowisko odpadów. Po tych procesach następuje biologiczne oczyszczanie ścieków w reaktorach typu SBR (4 szt.), które działają w oparciu o proces osadu czynnego. Proces biologicznego oczyszczania ścieków odbywa się w cyklu 24 lub 12 godzinnym, w którym występuje 5 faz:

I faza: napełnianie reaktora ściekami z jednoczesnym powolnym mieszaniem bez dostępu tlenu, następuje proces defosfatacji,

II faza: równoczesne napełnianie ścieków w reaktorze oraz ścieków dopływających, następuje proces nitryfikacji i denitryfikacji,

III faza: napowietrzanie ścieków wraz z mieszaniem zawartości reaktora do momentu zakończenia procesu nitryfikacji i denitryfikacji,

IV faza: procesy mieszania i napowietrzania zostają zakończone, następuje sedymentacja osadu czynnego,

V faza: odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika, którym jest rów melioracyjny, z jednoczesnym spustem osadu czynnego do zbiornika osadów.

Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady ściekowe poddawane są procesom odwadniania i higienizacji wapnem chlorowanym, a następnie wywożone są na składowisko odpadów w Chłądowie i tam wykorzystywane w procesach rekultywacji tego składowiska.

| Średnioroczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków [mgO2/l] |  |  | Średnioroczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków [mgO2/l] |  |  | Redukcja zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków [%] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | CHZT | Zawiesiny ogólne | BZT5 | CHZT | Zawiesiny ogólne | BZT5 | CHZT | Zawiesiny ogólne |
| 303 | 672 | 213 | 12,6 | 81 | 20 | 96 | 78 | 91 |

Tabela 2. Średnioroczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni i w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany w 2014 roku

Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni jest rów melioracyjny (bez nazwy). Wylot zrzutu oczyszczonych ścieków zlokalizowany jest na kilometrażu 0+546 tego rowu melioracyjnego. Oczyszczone ścieki dalej kierowane są do zlewni rzeki Strugi Bawół.

| Rok | Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne | Przemysł | Odprowadzonych do stacji zlewnej | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 303.712 | 29.455 | 5.400 | 338.567 |
| 2015 | 307.200 | 35.200 | 5.100 | 347.500 |

Tabela 3. Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany w m3 w latach 2014-2015

W związku z koniecznością dostosowania gminy Witkowo w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2014 roku przeprowadzono weryfikację aglomeracji Witkowo w powyższym zakresie. W wyniku tych działań zmniejszono granice aglomeracji objętej systemem kanalizacji sanitarnej i na podstawie uchwały Nr III/50/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku wyznaczono nowe granice aglomeracji.

Nowa aglomeracja Witkowo obejmuje następujące miejscowości: miasto Witkowo, częściowo Dębina, Gorzykowo, Jaworowo, częściowo Kołaczkowo, Malenin, Małchowo Kępe, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Mąkownica, częściowo Mielżyn, Odrowąż, Skorzęcin. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Witkowo wynosi 17.170 RLM.

W 2014 roku wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębina o długości ok. 0,1 km. Wybudowano także przyłącza sanitarne przy ul. Północnej i ul. Nowej w Witkowie. Ponadto wykonano sieć kanalizacji deszczowej w m. Mąkownica o długości ok. 0,2 km. Łączny koszt realizacji powyższych zadań wyniósł ok. 20.800 zł.

W 2015 roku wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku gminnego przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie, wymianę odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Jana Pawła II w Witkowie. Ponadto wykonano montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i przyłączenie go do istniejącej instalacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Ćwierdzinie. Łączny koszt realizacji powyższych zadań wyniósł ok. 8.400 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz doprowadziła do likwidacji istniejących zbiorników na nieczystości płynne, co bezpośrednio wiąże się z poprawą jakości środowiska gruntowo - wodnego.

Właściciele nieruchomości na terenach, na których nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz w przypadku, gdy podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z powodów technicznych, a także gdy podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadnione, mają możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków i ubiegania się o dofinansowanie do ich budowy.

W ramach realizacji uchwały Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo dofinansowano w latach 2014 – 2015 budowę 27 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do polepszenia stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Witkowo poprzez ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż oczyszczalni.

Zgodnie z powyższą uchwałą wysokość udzielanej dotacji wynosi:

- w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł,

-  w przypadku budynku wielorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.

W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu z budżetu Gminy i Miasta Witkowo do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2014 roku udzielono dotacji dla 17 właścicieli nieruchomości z miejscowości: Chłądowo, Królewiec, Wiekowo, Ostrowite Prymasowskie, Mielżyn, Ćwierdzin, Gaj, Strzyżewo Witkowskie. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 45.859,00 zł.

Natomiast w 2015 roku w ramach powyższego zadania udzielono dotacji dla 10 właścicieli nieruchomości z miejscowości: Chłądowo, Ćwierdzin, Gaj, Sokołowo, Folwark, Ruchocin. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 26.279,00 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej (bez przykanalików) wynosiła 101,7 km, a liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 1.588 szt.

Corocznie na terenie Gminy Witkowo przeprowadzane są kontrole właścicieli nieruchomości, dotyczące gospodarki odpadami stałymi i gospodarki wodno – ściekowej.             W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wyrywkowe kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym zasad gospodarowania odpadami ciekłymi.

W okresie sprawozdawczym wydano jedno zezwolenie na prowadzenie działalności                     w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych dla Przedsiębiorcy ZEN-TRANS Transport osobowy, ciężarowy Zenon Rzyski z siedzibą w Słowikowie.

Wykaz podmiotów uprawnionych na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Witkowo:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo.

- Pan Florian Zieliński, ul. Skorzęcka 5, 62-230 Witkowo.

- Pan Henryk Szymański, Ruchocinek 73, 62-230 Witkowo.

- EKO - ROL Krzysztof Szymański, Ruchocinek 73, 62-230 Witkowo.

- Usługi Komunalne Zdzisław Nawrocki, ul. Warszawska 21, 62-430 Powidz.

- EKOPARTNER Sławomir Kasprzyk, ul. Szkolna 4, 62 420 Strzałkowo.

- Firma Handlowo - Usługowa „ALKOM” Henryk Sienkiewicz, Oddział w Gnieźnie, ul. Konikowo 12, 62-200 Gniezno.

- ZEN-TRANS Transport osobowy, ciężarowy Zenon Rzyski, Słowikowo 1, 62-436 Orchowo.

Zgodnie z przekazywanymi do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo sprawozdaniami w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Witkowo powyższą działalność prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie i Przedsiębiorca Usługi Komunalne Zdzisław Nawrocki z Powidza.

Mając na uwadze ochronę Jeziora Niedzięgiel przy działkach letniskowych                          w Wiekowie, corocznie ustawiany jest kontener na odpady stałe i przenośna toaleta na nieczystości ciekłe.

2.2. Ochrona gleb i powierzchni ziemi

W latach 2014 - 2015 Gmina Witkowo dofinansowała w kwocie ok. 4.000,00zł badania gleb rolniczych na zawartość makro- i mikroelementów oraz badania skażeń gleb metalami ciężkimi. Badania wykonywane były przez Stację Chemiczno - Rolniczą w Poznaniu w miejscowościach: Ostrowite Prymasowskie, Ćwierdzin, Kołaczkowo, Sokołowo, Skorzęcin, Ruchocinek, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Kępe, Wiekowo, Mielżyn. Łącznie w tych latach wykonano badania 627 próbek gleb rolniczych. Badania nie wykazały zanieczyszczeń gleb. Badania pozwoliły rolnikom na dobranie odpowiedniego nawożenia na polach uprawnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadzono na terenie gminy Witkowo liczne szkolenia dla rolników w zakresie ochrony środowiska:

- szkolenie dot. prowadzenia dokumentacji w realizacji programów rolnośrodowiskowych              w zakresie ochrony gleb i wód,

- szkolenie z zasad wzajemnej zgodności, czyli wymogów, które powinni spełniać beneficjenci płatności bezpośrednich,

- szkolenie z zakresu efektywnego i racjonalnego nawożenia chemicznego roślin                               z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Na bieżąco realizowane są zadania przez rolników polegające na budowie płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Ponadto rolnicy korzystają z programów rolnośrodowiskowych, których celem jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności:

- przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;

- promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;

- odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;

- ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Programy rolnośrodowiskowe w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na zachowanie bioróżnorodności.

Każdego roku w okresie wiosennym i jesiennym ogłaszane są komunikaty, przypominające o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach

2.3. Gospodarka odpadami

2.3.1. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie, z wyjątkami, z dniem 1 stycznia 2012 r., nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowanie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz zarządzanie całym systemem. Rozszerzony został też katalog innych zadań gminy, w tym dotyczący składowania, recyklingu i ponownego użycia odpadów. Obowiązek ten dotyczy nieruchomości zamieszkanych, natomiast odnośnie nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, gmina może przejąć ten obowiązek fakultatywnie.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali) oraz objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku przewidziano dla gmin także obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pochodzącego z gospodarstw domowych.

Gmina obowiązana była do przygotowania poniższych uchwał nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku:

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości (w okresie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami),

- w sprawie metody ustalania opłaty (od osoby, od powierzchni mieszkania, zużycia wody lub ryczałtowo od gospodarstwa domowego) oraz określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której rada gminy określi także termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Powyższe uchwały zostały uchwalone przez Radę Miejską w Witkowie w grudniu 2012 roku oraz ich zmiany w pierwszym półroczu 2013 roku.

Zgodnie z powyższą ustawą, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Witkowo zostali objęci od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz pozostałych uchwał Rady Miejskiej.

Na terenie Gminy Witkowo przyjęto metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości było złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazywanie zadeklarowanej należności na właściwy rachunek bankowy Gminy i Miasta Witkowo.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo od osoby miesięcznie wynosiła w latach 2014 – 2015:

a) 7,00 zł, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

b) 11,00 zł, w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

W 2015 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę o zmianie w/w stawek opłat za gospodarowanie odpadami. W przypadku selektywnego zbierania odpadów jest to 9,00 zł, a w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów jest to 14,00 zł od osoby miesięcznie.

W kwietniu 2015 roku podjęto uchwałę w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Stawka opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 160,00 zł, a w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny stawka ta wynosiła 240,00 zł od jednego domku letniskowego. W grudniu 2015 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę o zmianie w/w stawek opłat za gospodarowanie odpadami. W przypadku selektywnego zbierania odpadów jest to 130,00 zł, a w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów jest to 200,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów na dotychczasowych zasadach, ponieważ Gmina Witkowo nie przejęła tego obowiązku. Wszyscy przedsiębiorcy odbierający odpady zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Ponadto gmina Witkowo zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę na rzecz gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo odbierane są powstające w gospodarstwach domowych zmieszane odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło oraz dodatkowo odpady komunalne ulegające biodegradacji w przypadku budynków wielorodzinnych). Gmina, jako właściciel odpadów komunalnych, nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W 2013 roku ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo na okres od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. W przetargu wyłoniono firmę „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz z siedzibą w Poznaniu na realizację powyższego zadania. W połowie 2014 roku ogłoszono kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo na okres od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2015r. W przetargu wyłoniono firmę „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz z siedzibą w Poznaniu na realizację tego zadania.

W lipcu 2013 roku na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany, utworzono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do PSZOK mieszkańcy gminy Witkowo mogą bezpłatnie dostarczać papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte opony.

Masa odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Małachowie Wierzbiczany w latach 2014 – 2015 z podziałem na rodzaje odpadów i sposób zagospodarowania przedstawiono w poniższej Tabeli.

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014r. | 2015r. |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,4 | 1,2 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,3 | 3,4 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,7 | 2,6 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 14,2 | 8,1 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,0 | 0,003 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,06 | 0,0 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 21,7 | 22,5 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 5,5 | 2,9 |
| 20 01 10 | Odzież | 0,7 | 0,2 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 3,207 | 3,59 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35* | 0,937 | 2,68 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 9,9 | 3,9 |

Tabela 4. Masa odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Małachowie Wierzbiczany w latach 2014 – 2015

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, których liczba i pojemność wynika z ilości powstających odpadów komunalnych, liczby osób wytwarzających te odpady oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów.

Na terenie Gminy Witkowo wprowadzono selektywne zbieranie i odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości „u źródła” odpadów papieru, tworzyw sztucznych i szkła oraz dodatkowo dla budynków wielorodzinnych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych. Odpady gromadzone są w przeznaczonych do tego workach lub pojemnikach, a następnie przekazywane do odzysku i recyklingu podmiotom odbierającym te odpady.

Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone z ogrodów, trawników (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, odpady kuchenne) mogą być zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości w kompostownikach, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Witkowo:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1.100 l, 7.000 l,

3) worki o pojemności od 60 l do 120 l, w następujących kolorach:

a) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę,

b) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne,

c) biały – przeznaczony na szkło,

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury o pojemności od 800 l do 1.500 l, w następujących kolorach:

a) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę,

b) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne,

c) biały – przeznaczony na szkło bezbarwne,

d) zielony – przeznaczony na szkło kolorowe,

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe i in. odpady o pojemności od 1.100 l do 7.000 l,

6) kompostowniki.

Ilość i rodzaj pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Częstotliwości odbioru od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) w przypadku budynków jednorodzinnych w mieście Witkowo – przynajmniej dwa razy w miesiącu,

2) w przypadku budynków jednorodzinnych na terenach wiejskich – przynajmniej raz w miesiącu,

3) w przypadku budynków wielorodzinnych w mieście Witkowo – przynajmniej dwa razy w tygodniu,

4) w przypadku budynków wielorodzinnych na terenach wiejskich – przynajmniej raz w tygodniu,

5) przynajmniej raz w miesiącu dla właścicieli działek letniskowych w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.

Odpady papieru, tworzyw sztucznych i szkła zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości odbierane są z następującą częstotliwością:

1) w przypadku budynków jednorodzinnych – przynajmniej raz w miesiącu,

2) w przypadku budynków wielorodzinnych – przynajmniej dwa razy w miesiącu.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone gromadzone przy budynkach wielorodzinnych odbierane są z następującą częstotliwością:

1) w okresie jesienno – zimowym - przynajmniej raz w tygodniu,

2) w okresie wiosenno – letnim - przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Częstotliwość odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utworzony został Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wg stanu na 31.12.2015r.):

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo (jako gminna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

- ALKOM Sp. z o. o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań.

- EKO-SKÓRTEX, Gizałki Sp. z o. o., ul. Malinowa 24g, Piotrowice, 62-400 Słupca.

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO, Al. Wyszyńskiego 23, 62-420 Strzałkowo.

- „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, mgr inż. Henryk Sienkiewicz,  ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew.

- URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

- "IGLESPOL" Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września.

- Firma ODPAD Transportowo - Handlowa Wojciech Wesołowski, ul. T. Kościuszki 13/10, 62-200 Gniezno.

2.3.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę „ELEKTRO RECYKLING” z Nowego Tomyśla w ramach przeprowadzonych zbiórek oraz w ramach funkcjonowania PSZOK w Małachowie Wierzbiczany w latach 2014 - 2015 zebrano łącznie ponad 8 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gmina Witkowo corocznie zawiera umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Sp. z o. o. we Florianowie na bezpłatny odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy Witkowo.

Na terenie Gminy Witkowo zbierane są zużyte baterie, pojemniki na te odpady ustawione są w szkołach, sklepach i tut. Urzędzie. Zużyte baterie i akumulatory zbierane są także w PSZOK w Małachowie Wierzbiczany.

Na terenie Gminy i Miasta Witkowo prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Na terenie gminy do połowy roku 2013 ustawionych było 17 kompletów pojemników na odpady ze szkła i tworzyw sztucznych (PET), a terenie miasta ustawione były 22 komplety pojemników na odpady ze szkła,  tworzyw sztucznych (PET) oraz papieru i tektury. Od lipca 2013 roku zlikwidowano system gniazdowy do zbierania odpadów selektywnych i zastąpiono go systemem zbierania odpadów „u źródła”. Segregację odpadów na terenie Gminy i Miasta Witkowo prowadzi ok. 70 % mieszkańców.

| Rok | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania ze szkła gospodarczego | Opakowania z papieru i tektury | Opakowania z metali | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 47,7 | 116,9 | 34,4 | 0,0 | 199,0 |
| 2015 | 123,5 | 119,9 | 61,3 | 11,3 | 316,0 |

Tabela 5. Masa odpadów opakowaniowych zebranych z terenu Gminy i Miasta Witkowo w tonach w latach 2014-2015

Masę odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy i Miasta Witkowo od właścicieli nieruchomości (łącznie z PSZOK) w latach 2014 – 2015 z podziałem na rodzaje odpadów i sposób zagospodarowania przedstawiono w poniższej Tabeli.

| Kod odpadua) | Rodzaj zebranych / odebranych odpadów | Łączna masa zebranych / odebranych odpadów [Mg] |  | Sposób zagospodarowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014r. | 2015r. |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 34,4 | 61,3 | R-13, R-15, recykling materiałowy |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 47,7 | 123,5 | R-12, R-13, R-15 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 116,9 | 119,9 | R-5, R-11, R-15 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 14,2 | 8,1 | R-11, R-15 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,1 | 0,003 | R-4, R-11 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,06 | 0,0 | R-4 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 94,5 | 79,5 | R-5 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 20,5 | 4,2 | R-5 |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 0,0 | 7,0 | D-5 |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 0,1 | 0,0 | R-11 |
| ex 20 01 10 | Odzież z włókien sztucznych | 0,7 | 0,2 | R-11 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 3,707 | 5,190 | R-4 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 5,037 | 2,890 | R-4 |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | - | 26,9 | D-5 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 3.678,9 | 3.095,2 | R-12, D-5 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 9,9 | 4,6 | D-5 |
| Razem |  | 4.026,704 | 3.538,483 |  |

Tabela 6. Masa odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy i Miasta Witkowo od właścicieli nieruchomości (łącznie z PSZOK, bez OW Skorzęcin) w latach 2014 – 2015

Z powyższej Tabeli wynika, że masa odpadów zebranych z terenu gminy Witkowo w 2015 roku zmniejszyła się w porównaniu do masy odpadów zebranych w 2014 roku. W 2015 roku zwiększył się udział odpadów odzyskiwanych (papier, tworzywa sztuczne, szkło) z łącznej masy odpadów komunalnych. Wynika to ze zwiększenia liczby osób segregujących odpady komunalne oraz rozpoczęcia funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) na gminy zostały nałożone obowiązki ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

|  | LATA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |
| Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło), [%] | 16,5 | 28,0 |
| Osiągnięty poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, [%] | 130,9 | 79,7 |
| Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, [%] | 100 | 100 |

Tabela 7. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Brak osiągnięcia dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w latach 2014-2015 wynika z następujących przyczyn:

Przyjęte wskaźniki w w/w rozporządzeniu dot. ilości odpadów ulegających biodegradacji w 1995 roku, które wynoszą odpowiednio dla gmin miejskich 155 kg/os./rok i dla gmin wiejskich 47 kg/os./rok nie odzwierciedlają rzeczywistych ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Gminy o tej samej liczbie mieszkańców, różniące się jedynie klasyfikacją (miasto, wieś) będą zupełnie inaczej rozliczane z wykonania obowiązku redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji. Porównując gminy o tej samej liczbie mieszkańców w roku 1995 i w latach 2014-2015, lecz różnym charakterze (wiejska, miejska) należy zauważyć, że gminy wiejskie są w znacznie mniej korzystnej sytuacji i mogą ponieść niewspółmierny ciężar z przetwarzaniem odpadów ulegających biodegradacji. Ponadto wskaźniki zawartości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych (UM = 57, UW = 48) są niezależne od wielkości miast i specyfiki wsi (podmiejska, rolnicza, turystyczna).

Gmina Witkowo jest gminą rolniczą i zdecydowana większość odpadów  ulegających biodegradacji powstających w gospodarstwach domowych jest wykorzystywana do skarmiania zwierząt domowych lub zagospodarowywana z wykorzystaniem przydomowych kompostowników na własne potrzeby jako nawóz organiczny do uprawy roślin. Powyższe wynika z rolniczego charakteru gminy i znajduje swoje potwierdzenie z informacji składanych przez właścicieli nieruchomości wraz z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zawartość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych będzie znacznie mniejsza niż przyjęto w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Powyższe stanowisko w tej sprawie przedstawił i zatwierdził w dniu 20 września 2013 roku Konwent Marszałków Województw RP (stanowisko Nr 15/2013/K-P) oraz jednocześnie wniósł o podjęcie działań mających na celu zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676).

Ponadto wskaźniki przyjęte w w/w rozporządzeniu odnoszą się do nieruchomości zamieszkałych gminy, przy czym w sprawozdaniu rocznym z gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględnia się także odpady odbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. To dodatkowo powoduje, że osiągany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jest wyższy od poziomu dopuszczalnego w rozporządzeniu.

Gmina Witkowo (mw) wraz z pozostałymi 13 gminami: Gniezno (m), Czerniejewo (mw), Gniezno (w), Kiszkowo (w), Kłecko (mw), Łubowo (w), Niechanowo (w), Trzemeszno (mw), Kołaczkowo (w), Miłosław (mw), Nekla (mw), Pyzdry (mw), Września (mw) należy do Regionu VII gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim, obejmującym łącznie ok. 213.422 mieszkańców.

W Regionie VII od lipca 2015 roku funkcjonuje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) w Lulkowie, w skład którego wchodzi instalacja MBP, kompostownia, składowisko oraz instalacja do produkcji paliw alternatywnych. Gmina Witkowo w ramach zawartego porozumienia międzygminnego współfinansowała budowę ZZO w Lulkowie.

W Regionie VII istnieją 4 instalacje zastępcze: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Lulkowie, gm. Gniezno, Składowisko odpadów komunalnych w m. Miaty (Święte), gm. Trzemeszno, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie, gm. Witkowo oraz Gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie, gm. Września. Dodatkowo funkcjonuje 1 sortownia odpadów zmieszanych zlokalizowana w m. Bieganowo, gm. Kołaczkowo.

Z uwagi na rozpoczęcie od lipca 2015 roku funkcjonowania w Reginie VII instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz funkcjonowania 1 dodatkowej sortowni odpadów, większość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Witkowo trafiała do składowania. Nie było technicznych możliwości ograniczenia składowania tych odpadów przez ich wcześniejsze sortowanie i zagospodarowanie.

W związku z tym, w pierwszej kolejności problemy z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz osiągnięciem dopuszczalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania posiadały firmy odbierające odpady od właścicieli nieruchomości, a w konsekwencji gminy.

Na terenie gminy Witkowo wprowadzony system gospodarowania odpadami komunalnymi umożliwia i zachęca mieszkańców do segregowania odpadów, stąd ponad 70 % mieszkańców gminy segreguje odpady.

Należy jednak podkreślić, że w Regionie VII, do którego należy gmina Witkowo, dopiero od lipca 2015 roku funkcjonuje regionalna instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, co utrudnia odzysk surowców wtórnych, które w większości trafiają na składowiska odpadów. Ponadto w sprawozdaniu rocznym przy obliczaniu poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła nie uwzględnienia się masy odebranych od mieszkańców tych odpadów komunalnych przez punkty skupu surowców wtórnych oraz złomu. Na terenie gminy Witkowo funkcjonuje kilka takich punktów, do których mieszkańcy przekazują odpady, najczęściej metali, papieru i szkła.

Opisane powyżej sytuacje powodują, że poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla gminy Witkowo jest niższy niż faktycznie osiągany.

W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie od 2008 roku realizowane jest zadanie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Koszty tych prac w 100% pokrywane były przez środki NFOŚiGW, WFOŚiGW w Poznaniu oraz środki budżetu powiatu i gminy Witkowo. Właściciele nieruchomości nie ponoszą kosztów związanych z realizacją usuwania azbestu.

W 2014 roku zrealizowano z terenu gminy Witkowo 32 wnioski dotyczące demontażu i unieszkodliwiania płyt eternitowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Łącznie podczas realizacji zadania unieszkodliwiono ok. 61 ton eternitu z miejscowości Witkowo, Mąkownica, Ruchocinek, Wiekowo, Strzyżewo Witkowskie, Mielżyn, Skorzęcin, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Gorzykowo, Folwark, Sokołowo, Ostrowite Prymasowskie. Z budżetu gminy na ten cel przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w wysokości 20.000,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano 30 wniosków o usunięcie azbestu z miejscowości Wiekowo, Ruchocinek, Witkowo, Folwark, Ruchocin, Jaworowo, Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice, Skorzęcin, Ćwierdzin, Chłądowo, Sokołowo. Łącznie podczas trwania przedsięwzięcia unieszkodliwiono ok. 92,5 ton eternitu. Z budżetu gminy na ten cel przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w wysokości 20.000,00 zł.

Wykonawcą zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest był Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO s. c. z siedzibą w Mikorzynie.

Realizacja tego zadania przyczyniła się do bezpiecznego unieszkodliwienia wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Witkowo.

W 2015 roku w ramach ogólnopolskiego Konkursu – Azbest 2015 ! pozyskano z Ministerstwa Gospodarki dotację w wysokości 10.500,00 zł na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Witkowo i wprowadzenie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej. Realizację zadania w trybie zapytania ofertowego powierzono Zakładowi Analiz Środowiskowych Eko - Precyzja Czupryn Paweł z siedzibą w Ustroniu za kwotę 13.200,00 zł.

Na terenie gminy Witkowo w wyniku prowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zidentyfikowano 2.972,053 Mg wyrobów zawierających azbest na 2.352 obiektach. Zgodnie z treścią Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do roku 2032 należy usunąć i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest zlokalizowane na terenie Gminy Witkowo. W celu wypełnienia tych zapisów należy usuwać z terenu gminy Witkowo minimum 174,82 Mg azbestu rocznie. Szczegółowe informacje odnośnie rodzajów oraz liczby obiektów, w których występuje azbest, zostały zawarte w „Wynikach inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Witkowo” oraz w Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl).

W 2014 roku od Federacji Zielonych „GAJA” z siedzibą w Szczecinie pozyskano materiały edukacyjne w ilości 400 szt. (broszury, film) dot. bezpiecznego stosowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Materiały te przekazywano sukcesywnie właścicielom nieruchomości posiadającym na swoich nieruchomościach elementy zawierające azbest.

2.3.3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie

Składowisko odpadów zlokalizowane jest w m. Chłądowo i składa się z dwóch kwater. Pierwsza kwatera składowiska o powierzchni 1,4 ha i pojemności 30.900 m3 została już zapełniona i obecnie trwają prace rekultywacyjne tej kwatery, w ramach których zakończono rekultywację techniczną i przystąpiono do rekultywacji biologicznej. Druga kwatera składowiska o powierzchni 0,8 ha i pojemności 25.350 m3 obecnie jest eksploatowana. Całkowita powierzchnia składowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wynosi 3 ha. W skład infrastruktury technicznej wchodzą: budynek socjalno – techniczny, garaż na sprzęt i maszyny, waga elektroniczna i budynek obsługi wagi, system komputerowy do ewidencji przyjmowanych odpadów, śluza dezynfekcyjna, kompaktor, kontener na odpady problemowe, zasieki na surowce wtórne, ogrodzenie wraz z siatkami zapobiegającymi rozwiewanie odpadów, wewnętrzne sieci energetyczne oraz wodociągowo - kanalizacyjne, wodociąg, instalacje do gromadzenia i odprowadzania wód odciekowych i opadowych, drogi wewnętrzne i place, zieleń izolacyjna, 6 szt. studni odgazowujących, instalacja do spalania gazu składowiskowego (6 szt. pochodni do spalania gazu składowiskowego), pompy spalinowe i elektryczne, 3 szt. piezometrów.

W 2013 roku rozpoczęto rekultywację I kwatery składowiska odpadów w Chłądowie. Zadanie obejmowało prace przygotowawcze obejmujące uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie odpadów na powierzchni I kwatery składowiska, rekultywację techniczną polegającą na wykonaniu warstwy rekultywacyjnej z odpadów. Koszty wykonanych prac wyniosły 9.427,95zł.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), dotyczących zarządzania składowiskami odpadów, które weszła w życie w 2014 roku, przygotowano i przeprowadzono przetarg na zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie. Zarządzającym składowiskiem odpadów jest firma „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz z siedzibą w Poznaniu na realizację powyższego zadania.

Składowisko odpadów w Chłądowie pełni funkcje instalacji zastępczej dla Regionu VII.

Zestawienie masy przyjętych odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Chłądowie w latach 2008-2015 przedstawiono w Tabeli.

|  | LATA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Masa przyjętych odpadów [Mg] | 2.719,2 | 3.572,1 | 3.653,1 | 2.204,6 | 2.354,3 | 4.895,7 | 6.211,18 | 3.237,46 |

Tabela 8. Zestawienie masy przyjętych odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Chłądowie w latach 2008-2015

2.3.4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

W ramach Porozumienia Międzygminnego (gminy powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego) Miastu Gniezno powierzono przygotowanie i wykonanie zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Region gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150.000 mieszkańców. Regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500.000 mieszkańców. Natomiast regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120.000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

- przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,

- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Podział województwa wielkopolskiego na regiony przedstawia poniższa Mapa.

Mapa 1. Lokalizacja funkcjonujących i planowanych instalacji regionalnych oraz pretendujących do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych Regionach, źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Gmina Witkowo (mw) wraz z pozostałymi 13 gminami: Gniezno (m), Czerniejewo (mw), Gniezno (w), Kiszkowo (w), Kłecko (mw), Łubowo (w), Niechanowo (w), Trzemeszno (mw), Kołaczkowo (w), Miłosław (mw), Nekla (mw), Pyzdry (mw), Września (mw) należy do Regionu VII, obejmującym łącznie ok. 212 tys. mieszkańców.

W Regionie VII od czerwca 2015 roku funkcjonuje Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Lulkowie. Infrastruktura zakładu obejmuje następujące elementy:

a) sortownia odpadów – segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie (przepustowość linii segregacji min. 56 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych w tym min. 5.000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie),

b) wytwarzanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów jako zblokowana instalacja
z sortownią zasadniczą (przepustowość linii segregacji min. 8 500 Mg/rok),

c) biostabilizacja – biologiczna stabilizacja/kompostowanie tlenowe frakcji organicznej
i zielonej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych (przepustowość linii min. 28 000 Mg/rok),

d) demontaż odpadów wielkogabarytowych (przepustowość linii ok. 300 Mg/rok),

e) magazynowanie wysegregowanych odpadów surowcowych oraz magazynowanie komponentów do produkcji paliwa zastępczego,

f) gromadzenie i przygotowanie do transportu różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych
w ilości ok. 50 Mg/rok,

g) składowisko odpadów – na nowo wybudowanej kwaterze nr II składowanie biostabilizatu (odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pozostałych z przetwarzania odpadów w ZZO).

Nieodzownym elementem ZZO ze względu na charakter i wielkość przedsięwzięcia jest stacja przeładunkowa w BARDO. Główne obiekty powstałe na terenie stacji przeładunkowej w Bardo to: plac kompostowania odpadów zielonych, budynek administracyjno-socjalny, myjnia kół pojazdów, waga samochodowa, wiata do rozładunku odpadów, boksy na odpady surowcowe, punkt gromadzenia odpadów problemowych, parking, zbiornik odcieków technologicznych.

Wartość brutto budowy ZZO w Lulkowie wynosiła ok. 81,5 mln zł, z czego dotację ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, stanowiła kwota ok. 46,5 mln zł.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do rozwoju regionalnego i zorganizowanego  systemu gospodarki odpadami komunalnymi, spełniającego  wymogi ochrony środowiska, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców 14 gmin Porozumienia. Celem zadania jest usprawnienie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ograniczenie ilości składowanych odpadów, usprawnienie systemu recyclingu, likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, zapewnienie funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia systemu gospodarki odpadami, osiągnięcie przez gminy określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) i poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także utworzenie  nowych miejsc pracy.

Gmina Witkowo w ramach zawartego porozumienia międzygminnego współfinansowała budowę ZZO w Lulkowie. Kwota dofinansowania z budżetu gminy Witkowo w latach 2008 – 2015 wyniosła 1.114.949,54 zł.

2.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

W 2014 roku przebudowano drogi gminne w m. Folwark, Mąkownica, Ruchocin, Malenin i Gaj o długości ok. 4,2 km. Na realizację zadania pozyskano w kwocie 171.000,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

W 2015 roku wybudowano drogi gminne w m. Mielżyn i Gaj o łącznej długości ok. 2,0 km. Na realizację zadania pozyskano w kwocie 220.000,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

W 2015 roku wykonano przyłącze gazowe do budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie za kwotę ok. 13.950 zł.

Gmina i Miasta Witkowo podjęła współpracę z Wielkopolską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. w Poznaniu w zakresie gazyfikacji gminy. W latach 2007-2008 została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane niezbędne pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Trzemeszno – Witkowo do stacji redukcyjnej w miejscowości Chłądowo. Prace związane z gazyfikacją gminy rozpoczęły się jesienią 2008r. budową gazociągu w m. Gaj, Sokołowo, Ćwierdzin i Chłądowo. W Chłądowie została zlokalizowana stacja redukcyjno – pomiarowa wysokiego ciśnienia.

Dane dot. infrastruktury gazowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo w latach 2008 – 2014 przedstawia poniższa Tabela (źródło: GUS).

|  | LATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Długość czynnej sieci gazowej ogółem [m] | 0 | 33.688 | 33.688 | 43.993 | 54.117 | 54.117 | 64.710 |
| Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [szt.] | 0 | 6 | 15 | 16 | 54 | 72 | 123 |
| Odbiorcy gazu, gospodarstwa domowe [szt.] | 0 | 3 | 9 | 27 | 44 | 64 | 100 |
| Zużycie gazu [tys. m3] | 0 | 0,9 | 8,2 | 25,1 | 66,1 | 161,9 | 340,5 |
| Liczba osób korzystających z sieci gazowej | 0 | 9 | 27 | 79 | 144 | 367 | 377 |

Tabela 9. Dane dot. infrastruktury gazowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo w latach 2008 – 2014 (źródło: GUS)

Jednym z priorytetów gminy Witkowo jest gazyfikacja obszaru miejskiego. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie miasta Witkowo oraz w miejscowościach Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Szemborowice, Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Kępe, Ruchocin, Mąkownica i Mielżyn.

Budowa sieci gazowych przyczynia się do zmniejszania emisji szkodliwych substancji ze spalania paliw stałych do powietrza oraz do obniżenia tzw. „niskiej emisji”.

W uchwalanych na terenie gminy Witkowo miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla budownictwa mieszkaniowego, określa się zasady zaopatrzenia                      i obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej, w tym zasady zaopatrzenia w gaz                   i budowy nowych sieci gazowych oraz wskazuje się na stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak paliwa gazowe, płynne lub inne, w tym odnawialne źródła energii.

W 2015 roku, w ramach pozyskanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rozpoczęto opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo.

Jest to dokument strategiczny, który określa kierunki działań, zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,

- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej określa cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji energii finalnej oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W Planie analizuje się m.in. sytuację demograficzną, zasoby mieszkaniowe, rynek pracy, sieć komunikacyjną, jak również uwarunkowania wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz stan zaopatrzenia gminy 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W ramach Planu dokonano inwentaryzacji emisji emisji dwutlenku węgla z obszaru Gminy Witkowo, która została określona na podstawie końcowego zużycia energii przez poszczególnych odbiorców na jej terenie. Plan określa również działania planowane (inwestycyjne i pozainwestycyjnie), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej o kolejne dwa lata tj. do 2022 r.). W Planie przedstawia się także potencjalne źródła finansowania zaplanowanych działań. Planowane do realizacji działania w połączeniu z trendami jakie wystąpią niezależnie od działań gminy, pozwolą osiągnąć w Gminie Witkowo redukcję emisji CO2 do roku 2020.

Należy podkreślić, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to jeden z ważniejszych dokumentów dla gmin, które myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie 
w kontekście finansowania wielu działań ze środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

2.5. Ochrona przed hałasem

W uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla budownictwa mieszkaniowego określa się zasady w zakresie ochrony przed hałasem.

2.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się zasady w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

2.7. Ochrona przyrody

Na terenie Gminy Witkowo znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

a) pomniki przyrody:

- grupa 9 topoli białych w m. Jaworowo,

- grupa 41 dębów szypułkowych i bezszypułkowych w m. Skorzęcin,

- grupa 17 dębów szypułkowych w m. Skorzęcin,

- pojedynczy dąb szypułkowy w m. Skorzęcin,

- pojedynczy dąb szypułkowy w m. Skorzęcin.

b) Powidzki Park Krajobrazowy o powierzchni 25.785,3 ha, który zajmuje ok. 4.900 ha powierzchni terenu Gminy Witkowo.

c) Powidzko – Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu.

d) użytek ekologiczny „Jezioro Czarne” obejmujący Jezioro Czarne,

e) obszar sieci NATURA 2000 PLH300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie”, który obejmuje jeziora, lasy, tereny łąk i torfowisk w północno-wschodniej części gminy.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono nowych pomników przyrody oraz innych form ochrony przyrody. W październiku 2013 roku przeprowadzono ocenę stanu zdrowotnego grupowego pomnika przyrody obejmującego 41 drzew gatunku dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Ocena wykazała konieczność przeprowadzenia przy drzewach zabiegów pielęgnacyjnych, wobec powyższego w grudniu 2013 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła stosowną uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy grupowym pomniku przyrody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, które zostały wykonane w lutym i marcu 2014 roku.

W 2014 roku dokonano zakupu 50 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, które przekazano do zagospodarowania Kołu Pszczelarzy w Witkowie.

Corocznie wykonywano prace pielęgnacyjne terenów zieleni na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W 2015 roku w ramach zagospodarowania terenów zielonych przy Świetlicach Wiejskich i innych terenach gminnych wykonano nasadzenia drzew i krzewów w miejscowościach: Wiekowo, Gorzykowo, Małachowo Złych Miejsc, Jaworowo, Witkówko, Kamionka.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano w kwocie ok. 3.800.00zł działalność Koła Pszczelarzy w Witkowie w postaci zakupu węzy pszczelej. Działanie to przyczyniło się do poprawy warunków utrzymywania pszczół, co jednocześnie wpłynęło korzystnie na przyrodę.

Każdego roku w okresie wiosennym i jesiennym  ogłaszane są komunikaty, przypominające o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach. Komunikaty zamieszczane są na stronie internetowej tut. Urzędu i w Witkowskich Wiadomościach Samorządowych oraz przekazywane sołtysom. Wprowadzenie zakazu biwakowania w pasie ochronnym jezior na terenie gminy Witkowo w okresie wakacyjnym, poza miejscami do tego wyznaczonymi, ma na celu utrzymanie porządku i czystości obrzeży, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych na terenie gminy w obrębie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

W 2009 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę Nr XLIV/333/2009              w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego. Zakaz, z zastrzeżeniami, obowiązywał do 31.12.2014r. i nie dotyczył służb publicznych i ratowniczych.

W 2015 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę Nr VIII/40/2015              w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego. Powyższy zakaz, z wyjątkami, obowiązuje w ciągu całej doby i przez cały rok. Zakaz nie dotyczy służb publicznych i ratowniczych. Wprowadzenie zakazu i ograniczeń przewidzianych uchwałą będzie zapobiegać naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian niekorzystnych dla środowiska roślinnego i zwierzęcego.

Corocznie we wrześniu na potrzeby akcji Sprzątanie Świata, Gmina Witkowo dokonuje zakupu worków na śmieci i rękawic, które następnie przekazywane są szkołom biorącym udział w akcji. Ponadto dofinansowany jest dowóz uczniów do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w celu realizacji akcji Sprzątanie Świata.

2.8. Wykorzystanie energii odnawialnej

Na terenie Gminy Witkowo w Witkówku funkcjonuje 1 elektrownia wiatrowa o mocy 0,5 MW, dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 1,5 MW w Chłądowie oraz dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 4,0 MW w Małachowie Złych Miejsc. Ponadto w m. Witkówko i Małachowo Szemborowice prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie produkcji brykietu i komponentów paszowych dla zwierząt gospodarskich z biomasy.

Są również plany inwestycyjne prywatnych inwestorów na budowę kolejnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energia wiatru, biogazownie, fotowoltaika).

W 2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo współorganizowano 2 spotkania dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła) i możliwości finansowania inwestycji w tym zakresie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.

2.9. Ochrona przed skutkami poważnych awarii, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne oraz klęski żywiołowe

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na brak powyższych zagrożeń na terenie gminy Witkowo, nie realizowano zadań w tym zakresie.

2.10. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna realizowana jest w każdej szkole w ramach programu nauczania. W ramach działalności Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, od kilku lat regularnie organizowane są corocznie konferencje o tematyce ekologicznej, na które zapraszane są dzieci i młodzież oraz społeczność lokalna z terenu objętego Powidzkim Parkiem Krajobrazowym.

W okresie zorganizowano w Kleczewie dwie konferencje p. n. „Bioróżnorodność zbiorowisk łąkowych”, „Gatunki siedlisk ekstremalnych” oraz „Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce”, w których wzięli udział przedstawiciele gmin objętych PPK, Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Nadleśnictwa Konin, przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Koninie oraz młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości leżących w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Ponadto w ramach działalności powyższego Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej organizowane są w szkołach konkursy związane z ochroną środowiska, w tym kolejne systematyczne edycje konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowano warsztaty terenowe w Skorzęcinie na ścieżce przyrodniczej „Przygoda z przyrodą” oraz konkursy plastyczne i literackie, których tematem przewodnim były walory przyrodnicze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Natomiast dla mieszkańców gminy Witkowo zorganizowano spotkanie dotyczące wartości przyrodniczych i kulturowych Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Dofinansowano przewóz młodzieży z gimnazjum w Witkowie do Wrześni na konkurs ekologiczny pn. „Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów”. Pozyskano 400 szt. map Powidzkiego Parku Krajobrazowego, które zostały wykorzystane na potrzeby promocji i edukacji ekologicznej.

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, w ramach współpracy ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu, zamontowano tablicę turystyczną przedstawiającą walory krajoznawcze, przyrodnicze, turystyczne i historyczne Skorzęcina i okolic.

3. PODSUMOWANIE

Celem opracowania niniejszego raportu jest określenie stopnia realizacji zadań wynikających z „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

Raport został wykonany na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.).

Wszelkie działania inwestycyjne na terenie gminy Witkowo były prowadzone                    w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju gminy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i cennych walorów przyrodniczych gminy.

Duży nacisk położono na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowie dróg dojazdowych, konserwacji rowów melioracyjnych, usuwaniu azbestu oraz prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i zużytych opon.

Bardzo istotnym elementem ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym było nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo. W okresie sprawozdawczym zwiększył się udział odpadów odzyskiwanych z łącznej masy odpadów komunalnych. Wynika to z zwiększenia liczby osób segregujących odpady komunalne oraz rozpoczęcia funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Ważnym zadaniem wspierającym utrzymanie i ochronę środowiska naturalnego jest edukacja ekologiczna. W ramach tego zadania wspierano szkolne i międzyszkolne konkursy     o tematyce ekologicznej, szkolenie rolników oraz akcje związane z ochroną przyrody m. in. Akcje Sprzątania Świata. W realizacji tego zadania duży udział ma także działalność Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, który jest m. in. organizatorem licznych konkursów i konferencji.

Zadania określone na lata 2014 – 2015 w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”, w zależności od ich charakteru i stopnia złożoności zostały zrealizowane lub są na bieżąco realizowane w ramach możliwości finansowych Gminy Witkowo.

Wszystkie działania podejmowane przez Gminę Witkowo w latach 2014 – 2015 przyczyniły się do utrzymania istniejącego stanu środowiska naturalnego, ochrony i poprawy zasobu przyrodniczego Gminy Witkowo.