Kosztorys ofertowy

Budowa kanalizacji sanitarnej kolektory T-2, S5, S-9 z kanałami bocznymi

i przepompownią P-2 w miejscowości Dębina  gmina Witkowo

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 23 szt. x 10 m/szt. = 230 m | 0,23 | km |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 230 mb :5 = 46 szt. x 2m3/dół = 92 m3 | 92,00 | m3 |  |  |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 23 szt.) | 0,29 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla energetycznego dwudzielną rurą osłonową 2 szt. x 1,5 m = 3,0 m | 3,00 | m |  |  |
| 5 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego dwudzielną rurą osłonową 10 szt. x 1,5 m = 15,0 m | 15,00 | m |  |  |
| 6 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów wraz z inwentaryzacją geodezyjną | 0,831 | km |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 1 123,00 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 748,00 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0218-01-060 | Wykopy j. w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii I-II | 247,00 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0218-02-060 | Wykopy j. w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii III | 172,00 | m3 |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb. 3,0 m szer. 0,8-1,5m. kat.I - II | 199,00 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb. 3,0m szer.0,8-1,5m kat. III - IV | 133,00 | m3 |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0319-01-060 | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii I-II. | 46,00 | m3 |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0319-02-060 | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii III-IV. | 31,00 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0 m ścianką stalową w gruntach suchych. Grunt kat. I-II | 398,00 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer .do 1,0 m i głębokości do 3,0 m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kat. III-IV | 266,00 | m2 |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0323-01-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 3,0 m. Grunt kat.I-II. | 92,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0323-02-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką , przy głębokości wykopu do 3,0 m. Grunt kat. III-IV | 62,00 | m2 |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0 m i głęb. do 6,0 m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat. I-II | 2 245,00 | m2 |  |  |
| 20 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb. do 6,0 m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat. III-IV | 1 496,00 | m2 |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0325-04-050 | Analogia Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0 m w gruntach nawodnionych obudową stalową. Grunt kat. I - II | 516,00 | m2 |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0325-05-050 | Analogia Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0 m w gruntach nawodnionych obudową stalową. Grunt kat.III | 344,00 | m2 |  |  |
| 23 | KNR 2-01 0230-01-060 | Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I- II - zasypka | 1 045,00 | m3 |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0230-01-060 | Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 697,00 | m3 |  |  |
| 25 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II. | 187,00 | m3 |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. | 124,00 | m3 |  |  |
| 27 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie warstwami nasypów zagęszczarkami do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii I-III wraz z wykonaniem badań zagęszczenia gruntu co ok. 50 m. | 2 053,00 | m3 |  |  |
| 28 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier. 0,25m3, spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach .Grunt kat .I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 1 900,00 | m3 |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 1 900,00 | m3 |  |  |
| 30 | KNR 2-01 0211-03-060 | J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 1 750,00 | m3 |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 1 750,00 | m3 |  |  |
| 32 | KNR 2-01 0416-01-060 | Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m. Grunt kat. I-IV. | 1 900,00 | m3 |  |  |
| 33 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl.do 1km. Kategoria gruntu I-II - dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę z odl. 2 km | 150,00 | m3 |  |  |
| 34 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat. I-II z odległ. 1 km | 150,00 | m3 |  |  |
| 35 | KNR 2-01 0607-01-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m | 1 185,00 | szt |  |  |
| 36 | KNR 2-01 0605-01-149 | Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp | 1 067,00 | r-g |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-28 0501-0501-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 840,00 | m2 |  |  |
| 38 | KNR 2-28 0503-02-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U SN 12 SDR 34 o średnicy nominalnej 200 mm kl. S lite, z transportem | 560,00 | m |  |  |
| 39 | KNR 2-18 - 0802-01-040 | Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 560,00 | m |  |  |
| 40 | KNR 2-18 0613-01-090 | Studnie rewizyjne rozgałęźne z kręgów betowych ze zwężką z betonu C 35/45 o średnicy 1000 mm, łączone na uszczelkę elastomerową o śr. wysokości całkowitej 2,26 m w gotowym wykopie z pierścieniem odciążającym oraz z włazem żeliwnym typu ciężkiego D 400 , amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z montażem i transportem . Na etapie prefabrykacji wbetonować dno z polipropylenu lub równoważne. . Przejścia rurociągów szczelne przegubowe. Przewidzieć regulacje włazów do wymaganej rzędnej. | 20,00 | kpl |  |  |
| 41 | KNR 2-18 0613-01-090 | Studnie rewizyjne spadowo-kaskadowe z kręgów betowych ze zwężką z betonu C 35/45 o średnicy 1000 mm, łączone na uszczelkę elastomerową o śr. wysokości całkowitej 3,19 m w gotowym wykopie z pierścieniem odciążającym oraz z włazem żeliwnym typu ciężkiego D 400 , amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z montażem i transportem . Na etapie prefabrykacji wbetonować dno z polipropylenu lub równoważne. . Przejścia rurociągów szczelne przegubowe. Przewidzieć regulacje włazów do wymaganej rzędnej. Przewidzieć wcinkę w istniejący kolektor wraz ze szczelnym połączeniem projektowanej studni. | 2,00 | kpl |  |  |
| 42 | KNR 2-18 0613-01-090 | Studnie rewizyjne przelotowe z kręgów betowych ze zwężką z betonu C 35/45 o średnicy 1000 mm, łączone na uszczelkę elastomerową o śr. wysokości całkowitej 2,06 m w gotowym wykopie z pierścieniem odciążającym oraz z włazem żeliwnym typu ciężkiego D 400 , amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z montażem i transportem . Na etapie prefabrykacji wbetonować dno z polipropylenu lub równoważne. . Przejścia rurociągów szczelne przegubowe. Przewidzieć regulacje włazów do wymaganej rzędnej. | 5,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA |  |  |  |  |
| 43 | KNR 2-31 0803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji z wywozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 44 | KNR 2-31 0803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 7cm z wywozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm z wywozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 46 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm z wywozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 47 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 48 | KNR 2-31 0104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0114-05-050 | Podbudowy z tłucznia kamiennego . Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0114-07-050 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 51 | KNR 2-31 0114-08-050 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 4 cm wraz z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 52 | KNR 2-31 0312-01-050 | Analog. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard II - warstwa profilowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 53 | KNR 2-31 0312-01-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 54 | KNR 2-31 0312-05-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 55 | KNR 2-31 0312-06-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm z dowozem | 842,00 | m2 |  |  |
| 56 | KNR 2-31 0806-02-050 | Rozebranie nawierzchni z trylinki ; analog. z kostki brukowej betonowej - zjazdy | 50,00 | m2 |  |  |
| 57 | KNR 2-31 0309-03-050 | Analogia Naprawa zjazdów umocnionych analog. z trylinki, betonu lub kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu C 12/15 | 50,00 | m2 |  |  |
| 58 | KNR 2-31 0202-09-050 | Zastabilizowanie terenu po wykopach pospółką. Całkowita grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | 2 082,00 | m2 |  |  |
| 59 | KNR 2-31 0202-10-050 | J.w. lecz grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - dalsze 22 cm | 2 082,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 60 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 8 szt. x 10 m/szt. = 80 m | 0,08 | km |  |  |
| 61 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 80 mb :5 = 16 szt. x 2m3/dół = 32 m3 | 32,00 | m3 |  |  |
| 62 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 8 szt.) | 0,10 | m3 |  |  |
| 63 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla energetycznego dwudzielną rurą osłonową 2 szt. x 1,5 m = 3,0 m | 3,00 | m |  |  |
| 64 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego dwudzielną rurą osłonową 3 szt. x 1,5 m = 4,5 m | 4,50 | m |  |  |
| 65 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów wraz z inwentaryzacją geodezyjną | 0,518 | km |  |  |
| 66 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 464,00 | m3 |  |  |
| 67 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 310,00 | m3 |  |  |
| 68 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb. 3,0 m szer. 0,8-1,5m. kat. I - II | 52,00 | m3 |  |  |
| 69 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb. 3,0m szer.0,8-1,5m kat. III - IV | 34,00 | m3 |  |  |
| 70 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0 m ścianką stalową w gruntach suchych. Grunt kat. I-II | 103,00 | m2 |  |  |
| 71 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0 m i głębokości do 3,0 m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kat. III-IV | 69,00 | m2 |  |  |
| 72 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0 m i głęb. do 6,0 m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat. I-II | 929,00 | m2 |  |  |
| 73 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb. do 6,0 m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat. III-IV | 619,00 | m2 |  |  |
| 74 | KNR 2-01 0230-01-060 | Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I- II - zasypka | 426,00 | m3 |  |  |
| 75 | KNR 2-01 0230-01-060 | Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 284,00 | m3 |  |  |
| 76 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II. | 48,00 | m3 |  |  |
| 77 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. | 32,00 | m3 |  |  |
| 78 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie warstwami nasypów zagęszczarkami do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii I-III wraz z wykonaniem badań zagęszczenia gruntu co ok. 50 m. | 790,00 | m3 |  |  |
| 79 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier. 0,25m3, spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach .Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 801,00 | m3 |  |  |
| 80 | KNR 2-01 0214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 801,00 | m3 |  |  |
| 81 | KNR 2-01 0211-03-060 | J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 731,00 | m3 |  |  |
| 82 | KNR 2-01 0214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 731,00 | m3 |  |  |
| 83 | KNR 2-01 0416-01-060 | Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m. Grunt kat. I-IV. | 801,00 | m3 |  |  |
| 84 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl.do 1km. Kategoria gruntu I-II - dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę z odl. 2 km | 70,00 | m3 |  |  |
| 85 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat. I-II z odległ. 1 km | 70,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 86 | KNR 2-28 0501-0501-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 520,00 | m2 |  |  |
| 87 | KNR 2-28 0302-02-040 | Rurociągi z rur PE100 PN 10 SDR 17, r ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm wraz z transportem | 518,00 | m |  |  |
| 88 | KNR 2-18 0804-01-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 110 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 518,00 | m |  |  |
| 89 | KNR 2-28-0406-05-090 | Studnia odpowietrzająca z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z betonu klasy C35/45 o średniej głębokości 2,20 m wraz z z zasuwą nożową z kółkiem DN 100 mm, kołnierzem specjalnym dla rury 100 mm, trójnikiem kołnierzowym DN 100/50 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 90 | KNR 2-28 -0305-03-090 | Węzły na trasie kolektorów tłocznych - łuki i kolana | 9,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA |  |  |  |  |
| 91 | KNR 2-31 0803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji z wywozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 92 | KNR 2-31 0803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 7cm z wywozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 93 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm z wywozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 94 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm z wywozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 95 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 96 | KNR 2-31 0104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 97 | KNR 2-31 0114-05-050 | Podbudowy z tłucznia kamiennego . Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 98 | KNR 2-31 0114-07-050 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 99 | KNR 2-31 0114-08-050 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 4 cm wraz z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 100 | KNR 2-31 0312-01-050 | Analog. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard II - warstwa profilowa o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 101 | KNR 2-31 0312-01-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 102 | KNR 2-31 0312-05-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 103 | KNR 2-31 0312-06-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm z dowozem | 1 036,00 | m2 |  |  |
| 104 | KNR 2-31 0806-02-050 | Rozebranie nawierzchni z trylinki ; analog. beton,- zjazdy | 10,00 | m2 |  |  |
| 105 | KNR 2-31 0309-03-050 | Analogia Naprawa zjazdów umocnionych analog. z trylinki, betonu lub kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu C 12/15 | 10,00 | m2 |  |  |
| 106 | KNR 2-31 0202-09-050 | Zastabilizowanie terenu po wykopach pospółką. Całkowita grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | 1 050,00 | m2 |  |  |
| 107 | KNR 2-31 0202-10-050 | J.w. lecz grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - dalsze 22 cm | 1 050,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | KANAŁY BOCZNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 108 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 23 szt. x 10 m/szt. = 230 m | 0,23 | km |  |  |
| 109 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 230 mb :5 = 46 szt. x 2m3/dół = 92 m3 | 92,00 | m3 |  |  |
| 110 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 23 szt.) | 0,29 | m3 |  |  |
| 111 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla energetycznego dwudzielną rurą osłonową 5 szt. x 1,5 m = 7,50 m | 7,50 | m |  |  |
| 112 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego dwudzielną rurą osłonową 9 szt. x 1,5 m = 13,50 m | 13,50 | m |  |  |
| 113 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty liniowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | 0,438 | km |  |  |
| 114 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 371,00 | m3 |  |  |
| 115 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 248,00 | m3 |  |  |
| 116 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb. 3,0 m szer. 0,8-1,5m. kat.I - II | 115,00 | m3 |  |  |
| 117 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb. 3,0m szer.0,8-1,5m kat. III - IV | 76,00 | m3 |  |  |
| 118 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0 m ścianką stalową w gruntach suchych. Grunt kat. I-II | 229,00 | m2 |  |  |
| 119 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0 m i głębokości do 3,0 m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kat. III-IV | 153,00 | m2 |  |  |
| 120 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0 m i głęb. do 6,0 m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat. I-II | 743,00 | m2 |  |  |
| 121 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb. do 6,0 m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat. III-IV | 495,00 | m2 |  |  |
| 122 | KNR 2-01 0230-01-060 | Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I- II - zasypka | 353,00 | m3 |  |  |
| 123 | KNR 2-01 0230-01-060 | Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 236,00 | m3 |  |  |
| 124 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II. | 105,00 | m3 |  |  |
| 125 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. | 70,00 | m3 |  |  |
| 126 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie warstwami nasypów zagęszczarkami do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii I-III wraz z wykonaniem badań zagęszczenia gruntu co ok. 50 m. | 764,00 | m3 |  |  |
| 127 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m. Grunt kat. I-IV. | 538,00 | m3 |  |  |
| 128 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier. 0,25m3, spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach .Grunt kat. I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz gruntu/ | 538,00 | m3 |  |  |
| 129 | KNR 2-01 0214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 538,00 | m3 |  |  |
| 130 | KNR 2-01 0211-03-060 | J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 492,00 | m3 |  |  |
| 131 | KNR 2-01 0214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 492,00 | m3 |  |  |
| 132 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl.do 1km. Kategoria gruntu I-II - dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 46,00 | m3 |  |  |
| 133 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat. I-II z odległ. 1 km /podsypka/ | 46,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | KANAŁY BOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 134 | KNR 2-28 0501-0401-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm | 440,00 | m2 |  |  |
| 135 | KNR 2-28 0503-01-040 | Rurociągi kanalizacyjne PVC-U, SN 12 SDR 34 o średnicy 160 mm kl. S , lite wraz z transportem | 44,00 | m |  |  |
| 136 | KNR 2-28 0503-01-040 | Analog. Rurociągi kanalizacyjne z rur PE 100 PN 10 SDR 17 o średnicy 63 mm wraz z transportem | 00,00 | m |  |  |
| 137 | KNR 2-28 0408-01-090 | Studnie przy kanałach bocznych o średniej głębokości 2,06 m z rur PCV o średnicy 425 mm, z kinety przepływowe PP 200 z włazem typu ciężkiego z transportem | 3,00 | kpl |  |  |
| 138 | KNR 2-28 0510-02-020 | Zaślepienie końcówek kanałów bocznych korkiem PVC o średnicy 160 mm i gł. 1,78m | 00,00 | szt |  |  |
| 139 | KNR 7-04 0403-02-090 | Analogia - Zakup i montaż kompletnej przepompowni przydomowej PP-1 - typ zabudowa w terenie zielonym- o wydajności Qp = 4,0 l/s ze zbiornikiem z PEHD 800 mm i wysokości 3110 mm. Pompy zatapialne Ebara typ DW VOX 150 - 1 szt. z silnikiem o mocy 1,2 kW wraz z zasilaniem kablowym. | 00,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | KANAŁY BOCZNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA |  |  |  |  |
| 140 | KNR 2-31 0803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji z wywozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 141 | KNR 2-31 0803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 7cm z wywozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 142 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm z wywozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 143 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm z wywozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 144 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 145 | KNR 2-31 0104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 146 | KNR 2-31 0114-05-050 | Podbudowy z tłucznia kamiennego . Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 147 | KNR 2-31 0114-07-050 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 148 | KNR 2-31 0114-08-050 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 4 cm wraz z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 149 | KNR 2-31 0312-01-050 | Analog. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard II - warstwa profilowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 150 | KNR 2-31 0312-01-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 151 | KNR 2-31 0312-05-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm wraz z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 152 | KNR 2-31 0312-06-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm z dowozem | 183,00 | m2 |  |  |
| 153 | KNR 2-31 0806-02-050 | Rozebranie nawierzchni z trylinki ; analog. beton lub kostka bet - zjazdy | 45,00 | m2 |  |  |
| 154 | KNR 2-31 0309-03-050 | Analogia Naprawa zjazdów umocnionych analog. z trylinki, betonu lub kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu C 12/15 | 45,00 | m2 |  |  |
| 155 | KNR 2-31 0202-09-050 | Zastabilizowanie terenu po wykopach pospółką. Całkowita grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | 875,00 | m2 |  |  |
| 156 | KNR 2-31 0202-10-050 | J.w. lecz grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - dalsze 22 cm | 875,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | PRZEPOMPOWNIA PŚ-2 - Roboty ziemne i konstrukcyjne CPV: 45232423-3, |  |  |  |  |
| 157 | KNNR 1 0308-050-060 | Wykopy liniowe szerokości 4,0 m i głębokości do 6,0 m z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym . Grunt kategorii I-II (4,0 x 4,0 x 4,60 x 0,6)= 44 m3 | 44,00 | m3 |  |  |
| 158 | KNNR 1 0307-060-060 | J.w. lecz grunt kategorii III-IV (4,0 x 4,0 x 4,60 x 0,4) = 29 m3 | 29,00 | m3 |  |  |
| 159 | KNR 2-01 0319-01-060 | Dodatek za ręczne wykopy w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii I-II. 4,0 x 4,0 x 3,50 x 0,6 = 34 m3 | 34,00 | m3 |  |  |
| 160 | KNR 2-01 0319-02-060 | J.w lecz grunt kategorii III-IV. 4,0 x 4,0 x 3,50 x 0,4 = 22 m3 | 22,00 | m3 |  |  |
| 161 | KNR 2-01 0323-03-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 6,0 m. Grunt kat.I-II. (4,0 x 4,0 x 4,60 x 0,6)= 44 m3 | 44,00 | m2 |  |  |
| 162 | KNR 2-01 0323-04-050 | J.w. lecz w gruncie kat. III-IV (4,0 x 4,0 x 4,60x 0,4) = 29 m 3 | 29,00 | m2 |  |  |
| 163 | KNNR 1 0605-030-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8,0 m | 90,00 | szt |  |  |
| 164 | KNNR 1 0603-010-149 | Pompowanie wody zestawem igłofiltrów 4,5 x 48 godz. x 0,54 | 117,00 | r-g |  |  |
| 165 | KNR 2-28 0501-0901-060 | Podsypka z pospółki grubości 30 cm | 2,70 | m3 |  |  |
| 166 | KNR 2-25 0408-04-050 | Fundament z płyt żelbetowych pełnych typu ciężkiego 3 x 3 m | 9,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | PRZEPOMPOWNIA PŚ-2 - Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 167 | KNR 7-04 0403-02-090 | Analogia - Zakup i montaż kompletnej przepompowni ścieków PŚ-2 - typ zabudowa przejezdna o wydajności Qp = 8,0 l/s ze zbiornikiem z betonu C 34/45 o średnicy 1200 mm i wysokości 4100 mm z systemem monitoringu i wizualizacji GPRS | 1,00 | kpl |  |  |
| 168 | KNNR 1 0215-010-060 | Zasypanie spycharką 55 kW/75 kW wykopów z przemieszczeniem na odległość do 10 m Grunt kategorii I-II | 44,00 | m3 |  |  |
| 169 | KNNR 1 0215-020-060 | J.w. w gruncie kategorii III | 29,00 | m3 |  |  |
| 170 | KNR 2-01 0505-04-050 | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. | 30,00 | m2 |  |  |
| 171 | KNR 5-10 0103-02-040 | Ułożenie kabla zasilającego od skrzynki przyłączeniowej do skrzyni sterowniczej | 30,00 | m |  |  |
| 172 | Kalk. własna-020 | Pierścień dociążający z betonu C 35/45 wysokości 1,50 m grub. 0,3 m, śred. wew. 2,86 m o kub. 4,2 m3 wykonany na budowie | 1,00 | szt |  |  |
| 173 | KNR 2-31 0511-01-050 | Utwardzenie terenu przepompowni wraz ze zjazdami kostką brukową na podłożu z betonu chudego | 30,00 | m2 |  |  |
| 174 | KNR 2-02 1807-03-020 | Analog. Osadzenie słupka stalowego z zamontowaną tablica informacyjną z danymi charakteryzującymi przepompownię ścieków PŚ-2 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys netto z narzutami: |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Kosztorys brutto |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE Ilość r-g: 4 770,6951 | 81 101,82 | 45 149,78 | 122 104,93 | 248 356,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Ilość r-g: 557,4000 | 9 475,80 | 93 230,93 | 0,00 | 102 706,73 |
| 3. | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA Ilość r-g: 1 143,9942 | 19 447,90 | 49 400,30 | 15 686,81 | 84 535,01 |
| 4. | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY ZIEMNE Ilość r-g: 1 201,3731 | 20 423,34 | 13 945,89 | 48 245,33 | 82 614,57 |
| 5. | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Ilość r-g: 454,3868 | 7 724,58 | 21 897,43 | 239,32 | 29 861,32 |
| 6. | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA Ilość r-g: 1 256,4768 | 21 360,11 | 55 633,35 | 15 113,46 | 92 106,91 |
| 7. | KANAŁY BOCZNE - ROBOTY ZIEMNE Ilość r-g: 1 567,0719 | 26 640,22 | 9 628,13 | 33 568,08 | 69 836,43 |
| 8. | KANAŁY BOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Ilość r-g: 260,4750 | 4 428,08 | 22 432,78 | 74,92 | 26 935,78 |
| 9. | KANAŁY BOCZNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA Ilość r-g: 315,9584 | 5 371,29 | 13 075,21 | 4 579,75 | 23 026,26 |
| 10. | PRZEPOMPOWNIA PŚ-2 - Roboty ziemne i konstrukcyjne Kod Słownika Zamówień: 45232423-3 Ilość r-g: 832,0859 | 14 145,46 | 2 151,95 | 3 881,20 | 20 178,61 |
| 11. | PRZEPOMPOWNIA PŚ-2 - Roboty montażowe Ilość r-g: 44,1180 | 750,01 | 66 029,10 | 103,25 | 66 882,36 |

| Koszty bezpośrednie | PLN | 210 868,59 | 392 574,85 | 243 597,06 | 847 040,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty pośr. od R | 50,00 % | 105 434,30 | 0,00 | 0,00 | 105 434,30 |
| Koszty pośr. od S | 50,00 % | 0,00 | 0,00 | 121 798,53 | 121 798,53 |
| Zysk od R | 5,00 % | 10 543,43 | 0,00 | 0,00 | 10 543,43 |
| Zysk od S | 5,00 % | 0,00 | 0,00 | 12 179,85 | 12 179,85 |
| Zysk od KR | 5,00 % | 5 271,72 | 0,00 | 0,00 | 5 271,72 |
| Zysk od KS | 5,00 % | 0,00 | 0,00 | 6 089,93 | 6 089,93 |
| Koszty z narzutami (netto)* | PLN | 332 118,04 | 392 574,85 | 383 665,37 | 1 108 358,26 |